 Nr sprawy: ZP-1/2013                                                                                                                    


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
                                    Specyfikacja Techniczna 
Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych.

	L.p
	Wyszczególnienie
	Wymagania

minimum
	Wypełnia Wykonawca

opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne
	

	1
	Podwozie z kabiną
	
	Podwozie z kabiną:

	1.1.
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: 

· Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu  ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.)
Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE wydane przez właściwego Ministra. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	
	

	1.2.
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013

Podać markę, typ i model pojazdu.
	
	

	1.3.
	Podwozie samochodu z napędem 4 x 4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16 000 kg.
	
	

	1.4.
	Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:

- masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami                          i wyposażeniem,

- masę własną pojazdu,

- masę wyposażenia ( min. 800kg),

- naciski na oś przednią,

- naciski na oś tylną,

- obciążenia strony lewej pojazdu.

- obciążenia strony prawej pojazdu

- rezerwę masy (liczoną jako różnicę pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą określoną w dokumentach umożliwiających rejestrację pojazdu a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3% 
	
	

	1.5.
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno–ostrzegawcze (akustyczne i świetlne). Wzmacniacz dźwięku klasy Federal Signal Vama AS-380 – dwa głośniki AS 124 lub równorzędne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie na dachu kabiny i minimum jedna niebieska z tyłu.
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy.

Wszystkie lampy sygnalizacyjne wykonane w technologii LED oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem konstrukcją ochronną. 

Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu oraz z boku wykonane w technologii LED.

Z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna LED w kolorze pomarańczowym załączana z przedziału autopompy.
	
	

	1.6.
	W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
	
	

	1.7.
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 205 kW.
	
	

	1.8.
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu;

maksymalna wysokość stałych poziomów (półek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnych podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg

Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego.
	- 3220 mm


	

	1.9.
	Napęd 4 x 4 z możliwością przekazywania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym;
	
	

	1.10.
	Samochód przy obciążeniu maksymalną masą rzeczywistą  powinien spełniać wymagania w zakresie czasu przyśpieszania   - na drodze 100 m 

- do prędkości 65 km/h.
	max 15 s.

max 30 s.
	

	1.11.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa,  zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), 

Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający   ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien   posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo   dostępnym),

- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, 

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją   obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka,

- fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa ,

- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,

- przednią szybę warstwową (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego, 

- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min. główne

- elektrycznie sterowane szyby przednie,

- przysłona przeciwsłoneczna, zewnętrzna,

- 4 fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych, z butlą stalową lub kompozytową, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie 
- klimatyzacja,
- schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny,

- schowek na dokumentację

- integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 4m,

Ładowarka- prostownik zamontowane na samochodzie

- 4 latarki elektryczne indywidualne klasy Survivor LED Ex-ATEX w wykonaniu EX z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu.

- kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami.
	
	

	1.12.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,
z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa
w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.

Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	
	

	1.13.
	Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy.
	
	

	1.14.
	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretne numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia).
	
	

	1.15.
	W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHZ, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM360). Ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. 
W kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z podłączonymi ładowarkami, min 255 kanałów i odstęp kanałowy 12,5 kHZ, dopuszczonymi do pracy w sieci PSP klasy Motorola GP 360 lub równoważne.
	
	

	1.16.
	Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A).

Samochód wyposażony w kamerę cofania wyposażoną w monitor kolorowy o przekątnej obrazu min 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania.
	
	

	1.17.
	Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia.
	pod osiami 
min 230 mm

poza osiami

min 300 mm
	

	1.18.
	Kąt natarcia - podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
	- nie mniejszy niż 23°
	

	1.19.
	Kąt zejścia - podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.
	- nie mniejszy niż 23°
	

	1.20.
	Obrysowa średnica zawracania.
	max.18 m
	

	1.21.
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu.
	- nie mniejsza niż 85 km/h
	

	1.22.
	Kolorystyka:

- nadwozie - RAL 3000, 

- błotniki i zderzaki - białe,

- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium,

- podest roboczy - aluminium,

- podwozie - czarne lub szare

- boki i tył oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową
	
	

	1.23.
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
	
	

	1.24.


	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Układ przystosowany do podłączenia do układu odprowadzania spalin w garażu. Wlot filtra powietrza umieszczony w górnej części kabiny. Wylot spalin umieszczony z lewej strony.
	
	

	1.25.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze 

od - 25 do + 45°C
	
	

	1.26.
	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
	
	

	1.27.
	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta.

Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju.

Należy podać:

· pojemność zbiornika paliwa [ l ],
	300 km/4 h
	

	1.28.
	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro V zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
	- w czasie min. 4 godz. podczas postoju.
	

	1.29.
	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. 
	
	

	1.30.
	Pojazd wyposażony w system ABS lub równoważny.
	
	

	1.31.
	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
	
	

	1.32.
	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane dopuszcza się zamontowanie pod podwoziem z mechanizmem umożliwiającym opuszczenie do poziomu gruntu.
	
	

	1.33.


	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne i pneumatyczne o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 3,5 tony. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w systemy ABS i EBS. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy i szekle) z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu.
	
	

	1.34.
	Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7t z liną o długości co najmniej 25 m wychodzącą z przodu pojazdu. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem.
	
	

	1.35.
	Pojazd wyposażony w:

- klucz do kół

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu

- zestaw do pompowania kół

- kliny pod koła

- trójkąt ostrzegawczy

- apteczkę

- gaśnicę proszkową
	
	

	2.
	Zabudowa pożarnicza:
	
	

	2.1.
	Wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję .
	
	

	2.2.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego,
w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana prowadnica – mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. 

Skrzynie nierdzewne i wodoszczelne posiadające oświetlenie wewnętrzne LED zapalane w momencie otwarcia. Umiejscowienie i wymiary skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego.
	
	

	2.3.
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	

	2.4.
	Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.
	
	

	2.5.
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 

Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy. 

Umiejscowienie, ilość rodzaj i wymiary szuflad, tac, półek…itp. podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego.
	
	

	2.6.
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone  w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy). 

Kabina kierowcy powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną otwartych skrytek oraz podestów, która powinna znajdować się w kabinie kierowcy.

Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.
	
	

	2.7.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.

Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy.

· oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne min 3 szt. na stronę

· zewnętrzne oświetlenie LED do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe.
	- min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża
	

	2.8.
	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb
	
	

	2.9.
	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu.
	
	

	2.10.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	
	

	2.11.
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	
	

	2.12.
	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny otwierany, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika
	- pojemność    min. 3,5 m3


	

	2.13.
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów   kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
	- pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody
	

	2.14.
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	
	

	2.15.
	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia

Należy podać wydajność przy Hu= 0,8 Mpa i Hgs=1,5 m oraz przy Hu= 4,0 Mpa i Hgs=1,5 m


	Wyd. min. 2400 dm3/min przy  ciśnieniu 0,8 MPa i

 głębokości ssania 1,5 m. i

250 dm3/min przy ciśnieniu 4,0 MPa
	

	2.16.
	Działko wodno-pianowe DWP z nakładka do piany ciężkiej o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu, zawór odcinający zamontowany w przedziale autopompy z możliwością sterowania przy działku.
	Regulowana Wydajność

działka: do 1600 dm3/ min.
	

	2.17.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby

parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy  zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
	
	

	2.18.
	Samochód musi być wyposażony w  linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. 
	
	

	2.19.
	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd mechaniczny i elektryczny. 

Zwijadło wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu.
	
	

	2.20.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego

roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- dwóch nasad tłocznych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po jednej z każdej strony,

- linii szybkiego natarcia,

- działka wodno–pianowego.

- instalacji zraszaczowej,
	
	

	2.21.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	
	

	2.22.
	
Autopompa musi być wyposażona w urządzenie

odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m  w czasie do 30 sek.,

- z głębokości 7,5 m  w czasie do 60 sek.
	
	

	2.23.
	
W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:

- urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy,

- wskaźnik pracy silnika,

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka awarii silnika

- kontrolka włączenia pompy,

- schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów.

W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące

urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

- kontrolka włączenia autopompy 
	
	

	2.24.
	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające  75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika .

Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych.
	
	

	2.25.
	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.
	
	

	2.26.


	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	

	2.27.
	Konstrukcja układu wodno–pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch  dodatkowych zaworów  nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika.
	
	

	2.28.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 30oC”.

Działający niezależnie od pracy silnika.
	
	

	2.29.
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	
	

	2.30.
	W podwoziu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min.6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony pojazdu, czwarty dla zraszaczy lewej strony pojazdu ) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	Min. 4 zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min przy ciś. 8 bar.
	

	2.31.
	Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min. 140W i strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła.

· wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min.6 metrów

· obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0o do 135o w obie strony

· sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi

· złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania

· zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu

· w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu

· wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu

· wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu

· wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m.)


	
	

	3.
	Wyposażenie pożarnicze
	
	

	3.1.
	Na pojeździe należy zapewnić mocowania do przewożenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymienionego poniżej. Montaż sprzętu dostarczonego przez zamawiającego na koszt wykonawcy.
	
	


Gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów. Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.

Ponadto zapewnić mocowania do niżej wymienionego sprzętu:

	Lp


	Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo-gaśniczego
	Ilość
	Rozmieszczenie 

	1.
	Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej



	1.1.
	Aparat powietrzny butlowy z maską
	4 szt.
	Kabina

	1.2.
	Zapasowe butle do aparatów
	4 szt.
	

	1.3.
	Szelki ratownicze
	2 szt.
	

	1.4.
	Kask ochronny pilarza
	2 kpl
	

	1.5.
	Kalosze do brodzenia wysokie
	2 szt.
	

	1.6.
	Pas bojowy z zatrzaśnikiem
	5 kpl
	Pod siedzeniem załogi

	2.
	Pompy pożarnicze

	2.1.
	Motopompa pływająca
	1 szt.
	

	2.2.
	Motopompa szlamowa
	1 szt.
	

	2.3.
	Pompa elektryczna do wody brudnej
	1 szt.
	

	3.


	Armatura i osprzęt pożarniczy

	3.1.
	Waż tłoczny W 75
	10 szt.
	

	3.2.
	Wąż tłoczny W 52
	10 szt.
	

	3.3.
	Wąż ssawny 110, dł. 240 mm
	3 szt.
	Dach

	3.4.
	Wąż ssawny 75 do motopompy szlamowej
	1 szt.
	Dach

	3.5.
	Przełącznik 110/75
	1 szt.
	

	3.6.
	Przełącznik 75/52
	2 szt.
	

	3.7.
	Przełącznik 52/25
	1 szt.
	

	3.8.
	Rozdzielacz
	1 szt.
	

	3.9.
	Smok ssawny 110
	1 szt.
	

	3.10.
	Pływak z zatrzaśnikiem
	1 szt.
	

	3.11.
	Kurtyna wodna
	1 szt.
	

	3.12.
	Prądownica wodna 75
	1 szt.
	

	3.13.
	Prądownica typu turbo 52 
	3 szt.
	

	3.14.
	Prądownica pianowa PP 2
	1 szt.
	

	3.15.
	Prądownica pianowa PP 4
	1 szt.
	

	3.16.
	Wytwornica pianowa WP 2/75
	1 szt.
	

	3.17.
	Stojak hydrantowy
	1 szt.
	

	3.18.
	Klucz do hydrantu podziemnego
	1 szt.
	

	3.19.
	Klucz do hydrantu nadziemnego
	1 szt.
	

	3.20.
	Klucz do łączników
	2 szt.
	

	3.21.
	Klucz do pokryw studzienek
	2 szt.
	

	3.22.
	Linka asekuracyjna do linii ssawnej
	1 szt.
	

	3.23.
	Mostek przejazdowy
	2 szt.
	

	3.24.
	Siodełko wężowe
	1 szt.
	

	3.25.
	Zbieracz
	1 szt.
	

	3.26.
	Wysysacz głębinowy
	1 szt.
	

	4.
	Sprzęt ratowniczy

	4.1.
	Drabina wysuwana dwuprzęsłowa 10 m
	1 szt.
	Dach

	4.2.
	Drabina nasadkowa
	2 szt.
	Dach

	4.3.
	Drabina słupkowa
	1 szt.
	Dach

	4.4.
	Linka strażacka ratownicza
	4 szt.
	

	4.5.
	Zestaw narzędzi hydraulicznych 
	1 klp.
	Wysuwana taca

	4.6.
	Pilarka łańcuchowa do drewna 
	2 szt.
	

	4.7.
	Piła tarczowa wraz z tarczami zapasowymi
	 1 szt.
	

	4.8.
	Wentylator oddymiający
	1 szt.
	

	4.9.
	Topór strażacki ciężki
	1 szt.
	

	4.10.
	Bosak ciężki
	2 szt.
	Dach

	4.11.
	Bosak podręczny
	1 szt.
	

	4.12.
	Łom
	2 szt.
	

	4.13.
	Nożyce do cięcia prętów
	1 szt.
	

	4.14.
	Młot
	1 szt.
	

	4.15.
	Siekiera duża
	1 szt.
	

	4.16.
	Szpadel 
	4 szt.
	Dach-skrzynia

	4.17.
	Widły
	4 szt.
	Dach-skrzynia

	4.18.
	Łopata
	4 szt.
	Dach-skrzynia

	4.19.
	Szczotka z włosiem sztywnym
	4 szt.
	Dach-skrzynia

	4.20.
	Koło ratownicze z linką
	1 szt.
	

	4.21.
	Rzutka ratownicza
	1 szt.
	

	5.
	Podręczny sprzęt gaśniczy

	5.1.
	Gaśnica proszkowa 6 kg
	2 szt.
	

	5.2.
	Gaśnica śniegowa 5 kg
	1 szt.
	

	5.3.
	Koc gaśniczy
	1 szt.
	

	5.4.
	Hydronetka
	1 szt.
	

	5.5.
	Tłumica
	4 szt.
	Dach -skrzynia

	5.6.
	Sito kominowe
	1 szt.
	

	5.7.
	Zestaw kominiarski
	1 szt.
	

	6.
	Sorbenty i neutralizatory

	6.1.
	Sorbent wiadro + zapas 
	1 szt.
	Zapas na dachu w skrzyni

	6.2.
	Wózek do rozsypywania sorbentu
	1 szt.
	

	7.
	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności

	7.1.
	Agregat prądotwórczy
	1 szt.
	Pierwsza skrytka za kierowcą na wysuwanej tacy

	7.2.
	Przedłużacz elektryczny
	2 szt.
	

	7.3.
	Przenośny maszt oświetleniowy
	1 szt.
	

	7.4.
	Latarka Ex
	4 szt.
	Kabina

	7.5.
	Flary ostrzegawcze
	1 komplet
	

	7.6.
	Taśma ostrzegawcza
	1 rolka
	

	7.7.
	Pachołki drogowe składane
	8 szt.
	

	7.8.
	Znak ostrzegający o wypadku
	2 szt.
	

	7.9.
	Radiotelefon przenośny
	4 szt.
	Kabina

	8.
	Sprzęt ratownictwa medycznego

	8.1.
	Zestaw R1 – torba, deska, szyny
	1 kpl.
	Deska umieszczona nad autopompą

	9.
	Osprzęt pomocniczy

	9.1.
	Kanister 10 l
	2 szt.
	

	9.2.
	Zbiornik na olej i paliwo do pilarki
	1 szt.
	

	9.3.
	Skrzynka narzędziowa
	1 szt.
	

	9.4.
	Lina stalowa
	1 szt.
	Dach-skrzynia


Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas odbioru pojazdu bazowego (kompletnego bez mocowań).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).

1/16

